HA  查询堆垛机状态

| char2 | HA |  | 00 | 111 | 222 | 3 | 4 | 5 | 6666 | 7 | 88888888 | char3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 状态 | 列 | 层 | 左右排 | 高低位 | 是否在站点 | 错误码 | 事件 | 任务号 |  |
| 说明 | 长度 |  | 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 头 | 1 |  | (char)2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标识 | 2 | HA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 尾 | 1 | (char)3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总长度 | 4 | <HA…………………………> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LA  应答 堆垛机状态

| char2 | LA |  | 00 | 111 | 222 | 3 | 4 | 5 | 6666 | 7 | 88888888 | char3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 状态 | 列 | 层 | 左右排 | 高低位 | 是否在站点 | 错误码 | 事件 | 任务号 |  |
| 说明 | 长度 |  | 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 头 | 1 |  | (char)2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标识 | 2 |  | LA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 状态 | 2 |  | 7:放货 8:报警停机 9:报警复位 10:回原点 11:未连接 12:手动操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 列 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 左右排 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高低位 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否在站点 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 错误码 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事件 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务号 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 尾 | 1 | (char)3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总长度 | 28 | <LA…………………………> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

HB  发任务

| char2 | HB |  | 00 | 000 | 000 | 11 | 111 | 111 | 22 | 33333333 | char3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 起点左右位 | 起点列 | 起点层 | 终点左右位 | 终点列 | 终点层 | 命令 | 任务号 |  |
| 说明 | 长度 |  | 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 头 | 1 |  | (char)2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标识 | 2 |  | HB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起点左右位 | 2 |  | 1：左排 2：右排 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 列 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 终点左右位 | 2 | 1：左排 2：右排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 列 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 命令 | 2 | 00：半自动 行走 01：半自动 取货 02：半自动 放货 03：手动 左伸叉 04：手动 右伸叉 05：手动 前进 06：手动 后退 07：手动 上 08：手动 下 09：手动 取消任务 10：手动 回叉中位 11：全自动 12：全自动 取消 13：手操盒 左伸叉 14：手操盒 右伸叉 15：手操盒 前进 16：手操盒 后退 17：手操盒 上 18：手操盒 下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务号 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | (char)3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总长度 | 30 | <HB…………………………> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LB  应答 接收任务状态的确认

| char2 | LB |  | 0 | 33333333 | char3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 状态 | 任务号 |  |
| 说明 | 长度 |  | 值 |  |  |
| 头 | 1 |  | (char)2 |  |  |
| 标识 | 2 |  | LB |  |  |
| 状态 | 1 |  | 1:接收正确 2:接收不正确 3:设备忙 4:起点位置不正确 5:终点位置不正确 |  |  |
| 任务号 | 8 |  |  |  |  |
|  | 1 | (char)3 |  |  |  |
| 总长度 | 13 | <LB…………………………> |  |  |  |

HE  紧急停机

| char2 | HE |  | char3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 长度 |  | 值 |
| 头 | 1 |  | (char)2 |
| 标识 | 2 | HE |  |
| 尾 | 1 | (char)3 |  |
| 总长度 | 4 | <HE> |  |

HC  故障复位(取消紧急停机)

| char2 | HC |  | char3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 长度 |  | 值 |
| 头 | 1 |  | (char)2 |
| 标识 | 2 | HC |  |
| 尾 | 1 | (char)3 |  |
| 总长度 | 4 | <HC> |  |

HP  回原点

| char2 | HP |  | char3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 长度 |  | 值 |
| 头 | 1 |  | (char)2 |
| 标识 | 2 | HP |  |
| 尾 | 1 | (char)3 |  |
| 总长度 | 4 | <HP> |  |